DPH

DPH 는 기존에 전면 판넬이 2가지 종류으 분리 되어 있어, 장지 조립성 및 신뢰성 부분에 미비한 점이 있어, 알류미늄 통 프레임으로 디자인 리뷰를 하였다.

장치 조립성 향상 및 사용자 편의성을 도모 하였다.

EMB

설치 장소가 실외 장치 이므로 장치 방수에 디자인 포인터를 잡았다.

방수 컨넥터 및 방수 핸들을 적용 하였으며, 내부 구조도 방수 구조로 설계 하였다

DPO

1차 디자인은 스위치 만을 조작 하여 방송 하는 타입에서 사용자 요청에 의해 핸드 셋 및 gooseneck  마이크를 설치 하였으며, 차량 간섭에 문제로 로템이 설계 변경을 요청하여 BOX 현태를 지금 처럼 최종 변경 하였다

CCP

기존에 BOX 제작 방식은 2개의 프레임이 따로따로 터치 스크린 고정하는 구조로 되어 있어,작업 공정상에 오차로 터치 스크린에 오작동 및 이격이 발생 하는 현상이 발생해 알류미늄 통 프레임 형태로 구조를 변경하였다. 전면 통 프레임이 터치 스크린은 잡아 주는 현대로 변경 되었다.

PID

PID-1 같은 경우 LCD 페널을 앞으로 오픈하는 타입으로 오픈 하는 과정에서 사용자 부주의로 프레임에 주가적인 무게가 발생하였을 경우에 대비하여 추가적인 구조 보강을 실시 하였다.

CRA

기존 SEPTA 프로젝트에 사용 하였던 컨넥터는 작업성이 떨어지고, 작업 과정에서 신뢰성이 떨어 진다는 지적이 지속적으로 발생 하여, 사양 변경을 하였다.

스피커.

기존 스피커는 방수 타입이 아니라, 실외 스피커일 경우 따로 코팅작업 등에 부수적인 작업이 발생하였다, 작업 시간 단축과 장치 내구성 등을 보강 하기 위하여 장수 전용 스피커를 적용 하였다.