MDS 고장 데이터 실시간 전송 방식.

- 지속적으로 고장 상태를 물어 보는 방식.

LIC가 일정 시간 마다 고장 데이터 요청.

: 일정 시간 마다 고장 데이터가 있는지를 MDS에 물어 보고 MDS는 고장 데이터를 LIC로 전송 한다.

현재 SEPTA에서 운행 하고 있는 방식과 유사한 방식으로,

SEPTA에서는 운행을 하고 기지에 입고 할 때 하루 한번 물어 보던 것을, DENVER는 일정 시간마다 고장 데이터를 요청하는 방식으로 변경 한 것이다.

DENVER 방식은 일정 시간 마다 고장 데이터를 물어 보기 때문에 Wimax망에 일부 통신 부하가 발생 할 수 있다.

장점 :

- SEPTA에서 검증된 방식을 수정 보안 하는 방식으로 기능에 신뢰성이 있다.

단점 :

- 고장 발생 후 일정 시간이 지난후에 고장 데이터를 확인 할 수 있다.

(여기서 말하는 일정 시간은 고장 데이터를 물어 보는 시간을 말한다.)

- 일정 시간 마다 고장 요청하는 로직이 추가되어 시스템 부하가 일부 증가 한다.

- 고장 발생시 MDS는 고장 Flag를 LIC로 전송 하는 방식.

MDS가 고장 Flag를 전송 한다.

MDS는 고장 발생시 고장 Flag를 LIC로 전송 한다.

LIC는 고장 Flag를 수신 하였을 때만 고장 데이터를 요청 한다.

장 점 :

- 고장 발생과 함께 고장 데이터를 서버로 전송 할 수 있다.

- 고장 Flag를 수신 할 때만 고장 데이터를 요청 하기 때문에 시스템 부하가 적다.

단점 :

- SEPTA에서 사용해본 적이 없는 방식이다.

- Lonworks 관련 QT 프로그램이 수정 되어야 한다.