정보를 위한 요청

일시: 2011년 11월 14일

우진 열차 방송과 표시기로 Penta PA/VMS 시스템을 위한 인터페이스 요구사항

1 Penta PA System 작동 개요

Penta PA 시스템은 현재 원격에 의치한 윈도우 PC에 기초하여 박스 한 세트로 WAN을 통해 그것의 OCC 마스터 서버와 PA Operator 콘솔을 인터페이스하고 있다.

각 원격에 있는 박스는 UDP를 통해 전송된 OCC로부터 VOIP 스트림을 지원하는 소프트웨어를 가진다.

오디오 스트림은 한 개 이상의 컴퓨터 오디오 블래스터 출력에 그리고 스피커로 전자 부품을 통해서 전달된다.

Penta 프로토콜은 VOIP 시스템에 추가적으로 컨트롤 데이터 패킷을 지원한다.

박스는 또한 대부분의 케이스가 기차 역 플랫폼인 박스의 로컬 환경 내에 물리적으로 위치한 다양한 형태의 싸인에 문자 메시지 디스플레이를 지원하는 박스를 가진다.

박스는 Penta 특정 프로토콜을 통해 호스트 OCC로부터 UDP 프로토콜 데이터 패킷의 규격 세트를 입력한다.

표시기 하부 시스템 메시징은 박스에게 무엇을 말할지, 어떤 표시기에 말할지 그리고 얼마나 오래 말할지를 말해준다.

박스는 OCC로부터 받은 이 정보를 가지고 시리얼 링크 또는 이더넷을 통해 물리적 싸인으로 전송되는 고유 싸인 프로토콜 패킷으로 변환한다.

2 우진으로부터 요구되는 정보

Penta가 모바일 WAN을 통해 열차 PA 하드웨어로의 인터페이스로 진행할 수 있도록 아래의 정보들이 우진으로부터 필요하다:

a) 현재 우진은 모바일 WAN을 통해 그들의 열차로 오디오와 싸인 메시지의 전송을 위한 “office head-end system”을 가지고 있는가? 만일 가지고 있다면 우리가 적용 레벨에 인터페이스를 정의하는 문서의 복사본을 좀 받을 수 있는가?

우리는 오디오와 싸인 메시지를 위한 왔다 갔다 하는 데이터 패킷의 프로토콜 문서가 필요하다.

b) 만일 현재의 오피스 시스템이 없다면, 우진은 모바일 WAN을 통해 열차 PA 시스템으로/으로부터 패킷을 상세화하는 적용 인터페이스 문서를 가지고 있는가?

- 상세 문서를 작성 중이다.

c) PA 오디오를 위해 우리는 VOIP 데이터 스트림의 상세 사항을 알아야 한다:

• Codec 종류는 무엇이며 그것의 데이터 비율은 무엇인가?

• VOIP 데이터 스트림에 추가로 사용된 어떤 컨트롤 데이터 프로토콜이 있는가? 아니면 스스로

의 데이터 스트림의 존재가 스피커로 오디오를 제어하는가?

d) PA 표시기를 위해 우리는 물리적인 상세 사항과 transport 프로토콜이 필요하다:

• 열차에 표시기는 총 몇 개며 모두 같은 크기이며 같은 디스플레이 포맷인가?

• 표시기들은 동시에 같은 메시지를 받는가?

- PP

- SP

- PII

• 표시기 디스플레이 포맷은 무엇인가: 스크롤링, 멀티 라인 기타 등등, 싱글 메시지 문자 내용과 포맷 정보를 제공하기 위해 우진이 Penta로부터 필요한 정보는 무엇인가?

- 김태훈 프로그램 정리

• 데이터 전송은 UDP를 통해서 이루어지는가? 아니면 TCP 소켓을 통해 이루어지는가?

- Voip 는 TCP

- 데이터 팻킷은 UDP

• 특정 표시기 또는 표시기들 (필요하다면)을 어떻게 명기하는지를 포함하는 싸인 정보를 보내는데 사용되는 적용 레벨 데이터 패킷의 포맷은 무엇인가?

• 표시기는 몇몇의 다른 메시지의 소스를 위해 사용된다고 가정된다.

• OCC 메시지 vs 표시기에 다른 메시지를 위한 우선순위 계획이 있는가?

• OCC와 개별 차량 사이의 링크(연결)이 살아있는지를 결정하는 방법이 있는가? 예를 들어 핵심 메시지 또는 상태 메시지를 위한 요청?

• OCC가 열차로부터 다양한 장비 고장 상태를 수집할 수 있도록 설정된 어떤 메시지가 있는가?