2.2 Abbreviations

##### The following abbreviations shall apply to the PTS and TS.

TS: Technical Specification for the purchase of Silverliner V Electrical Multiple Unit Commuter Railcars.

PTS: Procurement Technical Specification for DENVER project issued by Rotem

CDT: Central Diagnostics Terminal

NA: Not applicable

EMI/EMC : Electro Magnetic Interference / Compatibility

S.A : System Assurance

RAM : Reliability Availability Maintainability

CDP: Concept Design Process

DDP: Detail Design Process

2.2 약어

##### 다음 약어는 PTS와 TS에 적용된다.

TS: 실버라이너 V 전기다중기기통근전차의 구매를 위한 기술규격

PTS: 로템이 발행한 DENVER 프로젝트를 위한 조달기술규격

CDT: 중앙진단단말기

NA: 해당사항 없음

EMI/EMC: 전자기 방해 / 호환성

S.A : 시스템보장

RAM : 신뢰성 가용성 유지가능성

CDP: 개념 설계 과정

DDP: 세부 설계 과정

3. Scope of supply

3. 공급의 범위

3.1 Hardware

##### The Subcontractor shall provide, at a minimum, the following:

##### 하도급자는 최소한 다음 사항을 제공한다.

- Radio 무선

  - Integrated radio control unit. 통합 무선 제어 장치

  - Mobile VHF radio transceiver. 이동식 VHF 무선 트랜시버

  - Rooftop antenna. 지붕 안테나

  - Interconnecting wiring shall be Teflon high temperature jacketed type RG-303/U MIL-C-17D coaxial cable with approved connectors.
상호연결 배선은 승인받은 커넥터와 함께 테플론 고온 자켓형 RG-303/U MIL-C-17D 동축 케이블이어야 한다.

  - Radio power supply unit with suitable interference suppression line filter.
적절한 간섭방지라인필터와 함께 라디오 전원기기

  - Suitable apparatus in the DENVER control center for the train dispatcher to receive and display this car number information.
전철 배차원이 이 자동차번호정보를 수신하고 디스플레이하도록 DENVER 제어센터 내의 적절한 장치.

  - Radio transmit control pushbutton, located on the right side of the cab center console outboard of brake controller. If possible, should be redundant at left hand.
브레이크 제어기의 캡센터콘솔 외부의 오른쪽에 있는 라디오 전송 제어 버튼

  - Programmable Automatic-Time-Out (ATO) function 
프로그램가능한 자동 타임아웃(ATO)기능

- Public Address (PA) shall measure the local ambient noise level between use and automatically compensate gain accordingly and instantly just prior to every announcement.
공공주소(PA)는 사용하는 사이에 국부적으로 발행하는 주변의 소음 크기를 측정하며 이에 따라 그리고 모든 공지 직전에 즉시 자동으로 이득을 보상한다.

2-1) Push-to talk button 차장과 통화버튼

2-2) Speaker selection Switch (3 positions) 스피커선택스위치(3개소)

2-3) Gooseneck microphone S자형 마이크

2-4) Power Amplifier 전원증폭기

2-5) Speakers 스피커

- Automatic Vehicle Location System (AVL) 자동 차량위치추적시스템(AVL)

3-1) Global Positioning Satellite System (GPS) 지구위치파악위성시스템 (GPS)

3-2) Wireless LAN (WLAN) 무선랜

3-3) Dead Reckoning System for operation within the 1.5mile center City Commuter Connector tunnel plus other short highway overpass sections, which will provide the geographical location of the vehicle. 자동차의 지리적 위치를 알려줄 1.5 마일 반경 도시통근 연결터널과 기타 단거리 고속도로 고가도로 구역 이내에서의 작동을 위한 추정시스템.

3-4) Vehicle Location Control Panel in each cab. 각 조정실 내에 차량위치제어판

- Passenger Emergency Intercom (PEI), one at each of the two wheelchair locations and one at the doorway area at the end of the car opposite the wheelchair locations.
Each cab shall be equipped with two passenger emergency intercom system momentary contact pushbuttons or rocker switches, identified as “Passenger Intercom Push to Talk” and “Passenger Intercom Reset”
승객용 비상인터콤(PEI)은 휠체어가 있는 2개소 각각에 한대, 휠체어가 있는 곳의 맞은편에 있는 차량의 끝부분에 있는 문이 있는 통로에 한대가 있다. 
각 조정실은 “승객용 내선 인터콤”과 “승객용 인터콤 리셋”이라고 하는 2개의 승객용 비상 인터콤 시스템 즉시 연락버튼 또는 락커 스위치를 구비해야 한다

- Communicating Buzzer System 통신 부저 시스템

6-1) One at each Conductor’s doorway control panel, both upper and lower panels, for a total of 8. 차장의 현관통로 제어판에 한 대씩, 상판과 하판에 모두 한 대씩, 전부 8대가 있다.

6-2) One in each cab, for a total of either 1 or 2 per car. 각 차량마다 1대 또는 2대 전부에 대해 각 조정실마다 한 대씩

6-3) One located at each end of the car, adjacent to the body end, for a total of 2. 전부 2대에 대해 차량 맨 끝 근처에 있는 차량의 각 끝부분에 한 대씩.

6-4) One located on the car exterior at each low level doorway, easily reached when standing on a low level station platform, for a total of 4. 전부 4대에 대해 1층 스테이션 플랫폼에서 쉽게 손에 닿는 각 1층 현관통로에서 차장 외부에 한 대씩.

6-5) One located on the car exterior on each side of the end of the car, at each cab end of a car, easily reached when standing on the car during coupling/uncoupling, for a total of either 2 or 4 per car. 각 차량마다 총 2대 또는 4대에 대해 차량의 합체 또는 분리되는 동안 차내에서 쉽게 닿을 수 있는 차량의 각 조정실의 맨 끝에 있는 차량의 끝부분의 각 옆에 있는 자동차 외부에 있는 한 대.

- Cab Text Messages 조정실 문자 메시지

- Wireless Network 무선 네트워크

- Wayside Installations 노변 설치

- Communication Control Panel in each Cab, which has full function (control of PA, IC PEI and buzzer, and all indicator LEDs to signal activation)

모든 기능을 완비한 각 조정실에 있는 통신제어판(PA, IC PEI 및 부저 및 신호 작동을 위한 모든 표시기 LED)

- Conductor Communication Control Panel at Each doorway, which has PA, IC and buzzer function. This shall have separate momentary contact switches and indicator LEDs for control of the PA and IC functions. This panel shall also include a low profile, noise canceling microphone, and an IC speaker, both behind a perforated grille. A communication buzzer and push button shall also be included.

PA, IC 및 부저 기능이 있는 각 현관통로에 있는 차장 통신제어판. 이것은 PA와 IC 기능의 제어를 위한 별도의 즉시 연락스위치와 표시 LED를 구비한다. 이 제어판은 또한 구멍이 뚫린 그릴 뒤에 있는 소형, 잡음제거기능이 있는 마이크와 IC 스피커를 구비한다. 통신 부저와 버튼도 포함되어 있다

- Key switch 시동 스위치

- Front Destination Indicator 전면 행선지 표시기

13-1) Front, one exterior end destination 전면의 외부 끝부분에 있는 행선지 표시기1개

13-2) Side destination Indicator shall be provided at each side doorway, for a total of 4 per car. 측면 행선지 표시기는 각 차량마다 총 4개에 대해 각 옆의 현관통로에 부착된다

13-3) Interior, at least 6 display units. Two is at the front end of each section. 실내에는 최소한 6대의 디스플레이 기기. 2대는 각 전차칸의 맨 앞에 있다.

(* Note: The interior destination sign system shall be configured to permit the future connection to an active message system to be provided by DENVER for current and news and other information. And the subcontractor shall provide the interface schematic diagram for the active message system for carbody wiring). 
(* 주의: 내부 도착지 표시 시스템은 작동중인 메시지 시스템과의 향후 연결을 DENVER가 전류 및 뉴스 및 기타 정보를 위해 제공할 수 있도록 구성된다. 하도급자는 차량 본체 배선을 위한 작동중인 메시지 시스템에 연결개략도를 제공한다)

13-4) Destination Sign Control Panel can be combined with Vehicle Location Control Panel 도착지 표시판 제어판은 차량 위치제어판과 결합될 수 있다.

- Accessory; All accessory for the communication system shall be provided by the subcontractor. The accessory includes pug connectors, pins or sockets, special cable for communication system, and fixing bolts & nuts for wayside equipment, and etc. 부속품; 통신시스템 전용 모든 부속품은 하도급자가 제공한다. 부속품에는 퍼그 커넥터, 핀 또는 소켓, 통신 시스템 전용 특수 전선, 노변장비 전용 고정 볼트 및 너트 등을 구비한다.

3.2 Software

##### The Subcontractor shall provide, as a minimum, the followings: 하도급자는 최소한 다음 항목들을 제공한다.

- Automatic Announcement 자동 공지

The Subcontractor shall provide all source codes, application software, mapping software and hardware required to make initial and future announcement changes, and shall disclose to all required proprietary methods, software, tools and associated equipment necessary to ensure the successful operation of the system. All required licenses required to permit DENVER to operate, maintain and modify the system for the lifetime of the car shall be included at no additional cost.
하도급자는 처음과 나중의 공지사항을 변경하는데 필요한 모든 소스코드, 어플리케이션 소프트웨어, 맵핑 소프트웨어 및 하드웨어를 제공하며, 모든 필요한 고유한 방법, 소프트웨어, 도구 및 성공적인 시스템 운영을 보장하기 위해 필요한 관련 장비를 공개한다. DENVER가 차량의 수명 동안 시스템을 작동하고, 관리하고 변경하도록 하는데 필요한 모든 필요한 라이선스는 추가 비용부담 없이 포함된다.

- Programming Equipment for Radio 무선 전용 프로그래밍 장비

Five complete sets of radio programming equipment shall be supplied for setup and maintenance of the car radio transceiver by DENVER. The subcontractor shall comply the detail requirement in TS. 라디오 프로그래밍 장비 5세트는 DENVER에 의한 차량 라디오 트랜시버의 설정과 관리를 위해 공급된다. 하도급자는 TS의 세부요건을 준수한다

- Destination Sign System 도착지 표시 시스템

The subcontractor shall provide all source codes, software and hardware required to make initial and future sign system revisions, and shall disclose all required proprietary methods, software, tools and associated equipment necessary to ensure the successful operation of the system. All required licenses or other fees required to permit DENVER and Rotem to operate, maintain and modify the system for the lifetime of the car shall be included at no additional cost to Rotem. All details of the destination signs system and operation of the control system shall be presented to Rotem and the Engineer of DENVER.
하도급자는 처음과 향후의 표시판 시스템을 개정하는데 필요한 모든 소스코드, 소프트웨어 및 하드웨어를 제공하며, 모든 필요한 자사만의 방법, 소프트웨어, 툴 및 시스템의 성공적인 운영을 보장하는데 필요한 관련 장비를 공개한다. DENVER와 로템이 차량의 전체 수명기간동안 시스템을 운영하고, 관리하고 변경할 수 있도록 하는데 필요한 모든 필요한 라이선스 또는 기타 비용은 로템에게 어떠한 추가 비용도 들이지 않고 포함된다. 제어 시스템의 도착지 표시 시스템과 운영의 모든 세부사항들은 로템과 DENVER의 엔지니어에게 제공된다

- Automatic Vehicle Location System 무인 운반차 위치 확인 시스템

The subcontractor shall prepare all mapping and survey work (location database ) necessary to establish trigger points for all announcements, and prepare all software for complete operation. All mapping and survey work performed pursuant to this contract shall be the property of Rotem and DENVER, and shall be delivered to Rotem in a format that is transportable and/or convertible in furtherance of DENVER's interests. The subcontractor shall supply all required software and special equipment by a site license agreement as part of this Contract. The subcontractor shall provide all source codes, mapping software and hardware which is required to make initial and future announcement changes, shall prepare and install all updates and revisions to the cars for the basic warranty period for each car, and shall disclose all required proprietary methods, software, tools and associated equipment necessary to ensure the successful operation of the system. All required licenses required to permit to operate, maintain and modify the system for the lifetime of the car shall be included at no additional cost. There shall be no additional or reoccurring costs incurred by Rotem for any software, documentation, or special equipment required to operate, program, update, change displays and/or announcements and maintain the system as delivered. This shall include all software and hardware necessary to incorporate future changes and revisions in routes, destination displays, announcements, public relations messages and so forth.
하도급자는 모든 공지를 위한 트리거 시점을 정하는데 필요한 모든 맵핑과 조사 작업(위치추적 데이터베이스)를 준비하며, 완전한 작동을 위한 모든 소프트웨어를 준비한다. 이 계약에 따라 이행된 모든 맵핑과 조사 작업은 로템과 DENVER의 재산이며, DENVER의 이해관계의 증진시에 운송가능하다던가 변환가능한 형태로 로템에게 전달된다. 하도급자는 이 계약의 일부로써 부지 라이선스 계약을 통해 모든 필요한 소프트웨어와 특수 장비를 공급한다. 하도급자는 모든 소스코드, 맵핑 소프트웨어 및 처음과 나중의 공지 변화를 하는데 필요한 하드웨어를 제공하며, 각 차량에 대한 기본 보증기간동안 차량에 대한 모든 업데이트와 개정사항들을 준비하고 설치하며, 모든 필요한 자사가 소유하는 방법, 소프트웨어, 툴 및 시스템의 성공적인 운영을 보증하는데 필요한 관련 장비를 공개한다. 차량의 전체 수명동안 시스템을 운영, 관리 및 변경을 승인하는데 필요한 모든 필요한 라이선스는 추가적인 비용을 들이지 않고 포함된다. 디스플레이 및/또는 공지를 운영, 프로그래밍, 업데이트, 변경하고 인도된 상태로 시스템을 관리하는데 필요한 소프트웨어, 문서 또는 특수 장비를 위해 로템이 발생시키는 추가적이거나 다시 발생하는 비용은 없다. 이것은 경로, 도착지 디스플레이, 공지, 홍보 메시지 등에 있어 향후 변경사항과 개정내용을 병합하는데 필요한 모든 소프트웨어와 하드웨어를 포함한다

The system in all operating modes shall indicate vehicle location to within 3 meters horizontally at 95% probability and the WAAS-enabled GPS system shall provide an accuracy sufficient for track identification. The system and components shall be designed to permit integration with current digital and analog-type radio systems and cell phone networks. The subcontractor shall provide all source codes, mapping software and hardware along with a complete bill of material. The subcontractor shall disclose to DENVER all required proprietary methods, software, tools and associated equipment necessary to ensure the successful operation of the system. All aspects of the system shall be in compliance with the Americans with Disabilities Act as amended. 
모든 오퍼레이팅 모드의 시스템은 일직선 상으로 3 미터 내의 차량 위치를 95%의 확률로 표시하며 WAAS를 통해 작동하는 GPS 시스템은 트랙을 확인하는데 충분한 정확성을 제공한다. 현재의 디지털과 아날로그 형태의 무선 시스템과 휴대전화 네트워크와 통합을 허용하기 위한 시스템과 구성요소를 설계한다. 하도급자는 작성이 완료된 자재 청구서와 함께 모든 소스 코드, 소프트웨어 및 하드웨어의 맵핑을 제공한다. 하도급자는 DENVER에게 모든 자사가 소유한 방법, 소프트웨어, 툴 및 시스템의 성공적인 작동을 보장하기 위해 필요한 관련 장비를 공개한다. 시스템의 모든 양상은 미국장애인법의 개정내용을 준수한다

- Expansion Provisions 확장 규정

An Automatic Vehicle Location (AVL) and announcement system utilizing an open architecture shall be supplied to provide for future expansions and upgrades to the system. The subcontractor shall provide all source codes, mapping software and hardware required to make initial and future changes, and shall disclose all required proprietary methods, software, tools and associated equipment necessary to ensure the successful operation of the system.
개방 구조를 활용하는 무인차량 위치(AVL)와 공지 시스템은 시스템에 향후 확장과 업그레이드를 제공하기 위해 제공된다. 하도급자는 처음과 향후의 변경을 하는데 필요한 모든 소스코드, 매핑 소프트웨어, 하드웨어를 제공하며, 모든 필요한 자사 고유의 방법, 소프트웨어, 툴 및 시스템의 성공적인 운영을 보장하기 위해 필요한 관련 장비를 공개한다

- Wireless Local Area Network 무선 기업내 고속 정보통신망(WLAN)

All Silverliner V WLAN systems, the EPTA Control Center and selected management department shall be connected via a secure extranet. Associated servers and networking software shall be supplied by the subcontractor. Extranet fees be borne by the subcontractor for the full term of the contract (last car of warranty).
모든 실버라이너 V WLAN 시스템, EPTA 제어 센터 및 선택된 관리 부서는 보안이 보장된 엑스트라넷을 경유하여 연결된다. 관련 서버 및 네트워킹 소프트웨어는 하도급자가 공급한다. 엑스트라넷 요금은 전체 계약(마지막 보증 차량) 기간동안 하도급자가 부담한다.

- Non-commercially available software 무상(Non-commercially)으로 제공되는 소프트웨어

The subcontractor shall provide the all non-commercially available software defined in TS. 하도급자는 TS에 정의된 모두 무상으로 제공되는 소프트웨어를 제공한다.

- Commercially Available software 시판되는 소프트웨어

All commercially available software shall be listed-up by the subcontractor. 모든 시판되는 소프트웨어는 하도급자가 제공한다.

3.3 Wayside Installation 노변 설치

##### The Subcontractor shall provide all hardware and engineering work for the wayside equipment, as a minimum, the following: 하도급자는 최소한 노변 장비를 위한 모든 하드웨어와 엔지니어링 업무를 제공한다:

1) Radio 무선

The subcontractor shall provide, install, test and verify all of the equipment in the DENVER Control Center required to receive, decode and display the data transmitted by the vehicle radio system required under DENVER specification. The subcontractor shall install in the Control Center all equipment required to the allow for the ten train dispatcher consoles to communicate to train passengers via the public address system on the cars. This will allow the train dispatcher to give public service announcements directly to the passengers. This shall be done by selecting a particular car or cars, all cars or all cars on a selected route, using apparatus approved by the Engineer. There shall be no more than a 2 second delay for any variation of car selection prior to the system permitting the announcement to be made. Details shall be submitted to the Engineer for approval.
하도급자는 DENVER 규격에 따라 필요한 차량 무선 시스템을 통해 전송된 데이터를 수신, 해독, 표시하기 위해 필요한 DENVER 제어 센터 내에 모든 장비를 제공하고, 장착하며, 시험하고, 표시한다. 하도급자는 차량에 있는 공공 어드레스 장치를 통해 철도 승객과의 통신을 위한 10대의 철도 배차원 콘솔을 감안하는데 필요한 모든 장비를 제어 센터에 장착 한다. 이는 철도 배차원이 승객들에게 공공 서비스 공지를 직접 전달할 수 있게 해준다. 이는 엔지니어가 승인한 장치를 사용하여 특정 차량(들), 선택된 경로에 있는 모든 차량(들)을 선택하여 행해진다. 시스템이 공지를 허용하기 전에 차량 선정에 대한 변경에 있어서의 지연은 2 초 이내여야 한다. 세부사항은 승인을 위해 엔지니어에게 제출한다.

2) CAB Text Messages 조종실 문자 메시지

The subcontractor shall design and supply a complete system to permit electronic transmission of written Form D movement permits from the DENVER train dispatcher to the Operator in the cab during all times when the train is in operation. This shall include the selection of proper radio transmission methods, the installation of all equipment in the DENVER Control Center and all other wayside apparatus as required, all carborne equipment, and all licenses, permits and other registration fees required for a period of at least 20 years from the delivery of the last car. 
하도급자는 기차가 운행되는 동안 내내 DENVER 철도 배차원에게서 받은 작성된 양식 D 운전 허가서의 전자 전송을 허용하기 위한 완비된 시스템을 설계하고 공급한다. 이것에는 적절한 무선 전송 방법의 선정, DENVER 제어 센터 내의 모든 장비 및 필요한 모든 기타 노변 장치의 설치, 모든 자동차로 운반되는 장비, 및 모든 라이선스, 허가서 및 마지막 차량의 인도일로부터 적어도 20년의 기간동안 필요한 기타 등록비가 포함된다

3) Wireless Local Area Network 무선 기업내 고속 정보통신망

As part of this Contract, the subcontractor shall supply and install six (6) wireless local area networks (WLAN) including all hardware, software, extranet and monitoring location equipment as follows: 
이 계약의 일부로서, 하도급자는 다음과 같은 모든 하드웨어, 소프트웨어, 엑스트라넷 및 모니터 위치 장비를 포함하는 6세트의 무선 구내 고속 정보통신망(WLAN)를 공급하고, 장착한다.

Individual WLAN locations shall be installed at each of DENVER's Railroad Division five (5) yards and shops along with one (1) location logistically central to train operations such as DENVER's Suburban Station, for the primary purpose of automatic fault data exchange between DENVER and the Silverliner V cars along with automatic file update downloads for the AVL system. The facility based WLANs shall also accommodate other maintenance management and information software used by DENVER so they are accessible via the WLAN networks. 
각 WLAN의 위치는 AVL 시스템을 위해 자동 파일 업데이트 다운로드와 함께 DENVER와 실버라이너 V 차량 사이의 자동오류 데이터 교환을 주요 목적으로 DENVER의 시외 정차역과 같은 기차 운행을 위해 지리적으로 중심이 되는 한 장소와 함께 DENVER의 철도부 5개 구역과 상점 각각에 설치된다. 시설을 중심으로 설치된 WLAN은 또한 DENVER가 사용하는 기타 유지관리와 정보 소프트웨어를 수용하여, WLAN 네트워크를 통해 접근가능하게 된다.

All WLAN location data systems shall be configured to automatically capture the car number, fault and status information from each Silverliner V car as it enters within any WLAN area. All fleet status information shall be integrated into a real-time information software system with monitoring capabilities at each yard, the DENVER Control Center and one key management location through a common extranet provided by the Contractor.
모든 WLAN 위치 데이터 시스템은 각 실버라이너V 차량이 WLAN 영역으로 들어갈 때 이 차량에서 차량번호, 오류 및 상태 정보를 자동으로 포착하도록 구성된다. 모든 차량의 상태 정보는 각 정차장에서 모니터 능력을 구비한 실시간 정보 소프트웨어 시스템, DENVER 제어센터 및 도급자가 제공한 공동 엑스트라넷을 통해 1개의 핵심 관리위치에 통합된다.

The subcontractor shall design the topography of the network as applicable for each location and supply and install all needed hardware and software. The 802.11 technology chosen for the WLAN shall be based on the site surveys for network coverage concerning reception such as signal-to-noise ratios, EMI interferences, speed potential and estimated user bandwidth loads. An adequate number of wireless access points and associated antenna shall be provided to accommodate efficient speed and access based on the use of the proposal automated data transfer system, DENVER’s Vehicle Maintenance Information System (VMIS) and Vehicle Technical Information Library (VTIL) system.
하도급자는 각 위치에 적용가능하면 네트워크의 지형학을 설계하고, 모든 필요한 하드웨어와 소프트웨어를 공급하고, 장착한다. WLAN을 위해 선택된 802.11 기술은 신호대 잡음비, EMI 간섭, 속도 전위 및 예상 사용자 대역폭 부하와 같은 수신과 관련된 네트워크 범위에 대한 현장 조사에 근거한다. 적절한 수의 무선 접속 지점과 관련 안테나는 자동 제안 데이터 전송 시스템, DENVER의 차량 유지보수 정보 시스템(VMIS) 및 차량 기술 정보 도서관(VTIL) 시스템의 사용을 기초로 하여 효율적인 속도와 접속을 조절하기 위해 제공된다.

3.4 Spares, Special Tools and Testing Equipment 예비 부품, 특수 공구 및 시험 장비

##### The Subcontractor shall provide, at a minimum, the following: 하도급자는 최소한 다음 항목을 제공한다

3.4.1 Special Tools and Testing Equipment 특수 공구와 시험 장비

- Automatic Announcement 자동 공지

The subcontractor shall list-up, and provide the tools and equipment necessary to ensure the successful operation of the system, according to the TS.
하도급자는 TS에 따라 시스템의 성공적인 운영을 보장하기 위해 필요한 공구와 장비를 목록에 올리고 제공한다.

- Radio 무선

Five complete sets of radio programming equipment shall be supplied for setup and maintenance of the car radio transceiver by DENVER. The programming equipment set shall comply the requirement in the TS.
무선 프로그래밍 장비가 완비된 5세트는 DENVER에 의해 차량 무선 트랜시버의 설정과 유지보수를 위해 공급된다. 프로그래밍 장비 세트는 TS 에 있는 요건을 준수한다

- Destination Sign System 도착지 표시 시스템

The subcontractor shall list-up, and provide the tools and equipment necessary to ensure the successful operation of the system, and provide them, according to the TS.
하도급자는 시스템의 성공적인 작동을 보장하기 위해 공구와 장비를 목록에 올리고 제공하며, TS 에 따라 이들을 제공한다.

- Automatic Vehicle Location System 무인 차량 위치 확인 시스템

The subcontractor shall list-up, and provide the tools and equipment necessary to ensure the successful operation of the system, according to the TS.
하도급자는 시스템의 성공적인 작동을 보장하기 위해 공구와 장비를 목록에 올리고 제공하며, TS 에 따라 이들을 제공한다

- Expansion provisions 확장 규정

The subcontractor shall list-up, and provide the tools and equipment necessary to meet the requirement in the TS.
하도급자는 시스템의 성공적인 작동을 보장하기 위해 공구와 장비를 목록에 올리고 제공하며, TS 에 따라 이들을 제공한다.

- Wireless Local Area Network 무선 기업내 고속 정보통신망

The subcontractor shall provide the following complete WLAN computer system for use on the WLAN and associated monitoring stations; 하도급자는 WLAN과 관련 모니터 정차역에서 사용하기 위한 다음의 완비된 WLAN 컴퓨터 시스템을 제공한다

  - Two WLAN desktop computer per yard location 정차장 각 곳에 WLAN 데스크톱 계산기 2대

  - Two additional WLAN Laptop computer per yard location 정차장 각 곳에 WLAN 랩톱 컴퓨터 2대 추가

  - One desktop computer, installed for monitoring the status system at DENVER’s Control Center. DENVER의 제어 센터에 상태 시스템을 모니터하기 위해 설치된 데스크톱 계산기 1대

  - One desktop computer, installed for monitoring the status system at management location (to be determined) 관리 위치(결정예정)에 상태 시스템을 모니터하기 위해 설치된 데스크톱 계산기 1대

  - 14 suitable WLAN laptop PC cards for diagnostic test equipment laptops, plus 2 spares (16 total) 진단 시험 장비 랩톱 컴퓨터와 2개의 예비 부품(총 16대)를 위한 적합한 WLAN 랩톱  PC 카드 14장

  - Each laptop PC shall be supplied with a carrying case, which includes a communication cable and two extra sets of extended-life rechargeable batteries, according to TS. 각 랩톱 PC는 휴대용 케이스와 함께 제공되며, 여기에는 통신 케이블과TS 에 따라 수명이 연장된 충전 배터리를 추가로 2세트가 포함된다

  - All computers provided for communication unit maintenance shall meet requirements of TS and be warranted as diagnostic test equipment. 통신 기기 유지보수를 위해 제공된 모든 컴퓨터는 TS의 요건을 충족시키며, 진단 시험 장비로 보증된다

- Diagnostic Test Equipment 진단 시험 장비

The communication equipment shall provide Diagnostic Test Equipment and capability according to requirements of TS. As a minimum, the following function and capability shall be provided; 통신 기기는 TS의 요건에 따라 진단 시험 장비 및 능력을 제공한다. 최소한 다음 기능과 능력은 제공된다.

7-1) On-board Testing: The communication system shall have the on-board status and troubleshooting capability. The on-board testing of the communication system shall be both internal using self-contained diagnostic routines and external using a portable tester, and incorporating an internal self-test routine, which can be initiated and monitored without use of a portable tester. This built-in diagnostic capability shall consist of LED’s, alpha-numeric display and/or keypads.
회로 기판 시험: 통신 시스템은 회로 기판상의 상태와 문제해결 능력이 있다. 통신 시스템의 회로기판 시험은 본체에 장착된 진단 루틴을 사용한 내부 및 휴대용 테스터를 사용하는 외부형이며 휴대용 시험기를 사용하지 않고 시작되고 모니터될 수 있는 내부 자체시험 루틴을 병합하고 있다. 이 내장형 진단의 능력은 LED, 영문, 숫자로 된 디스플레이 및/또는 키패드로 구성된다.

The built in diagnostic test routine shall be used for the testing of all power circuit devices. All power circuit devices shall be testable without the need to remove any connections to the device from the circuit. The on-board test routine shall apply high current or high voltage to the device as appropriate to check calibration and perform failure diagnosis. Provision shall be supplied to accept a clamp-on current sensor for high current in-circuit calibration checks and jacks for high voltage isolation probes for in-circuit calibration checks.
내장형 진단 시험 루틴은 모든 전력 회로 장치의 시험에 사용된다. 모든 전력 회로 장치는 회로로부터 장치로의 어떤 접속이라도 제거할 필요없이 시험가능해야 한다. 회로 기판 시험 루틴은 필요하면 교정상태를 점검하고, 고장 진단을 이행하기 위해 높은 전류 또는 높은 전압을 장치에 인가한다. 회로내 교정상태 점검을 위한 고전압 절연 탐침을 위한 고전류 회로내 교정상태 점검과 잭을 위한 스파이크(clamp-on) 전류센서를 승인하기 위한 규정이 제공된다

7-2) Central Diagnostic Terminal: The communication system shall have the provision to interface with CDT. And the subcontractor shall provide all interfaces (hardware and software) with CDT according to the TS
중앙 진단 단자: 통신시스템의 경우 CDT와 연결하기 위한 규정이 마련된다. 그리고 하도급자는 TS 에 따라 모든 인터페이스(하드웨어와 소프트웨어)에 CDT가 제공된다

7-3) Portable Test Equipment: The communication system shall have the provision (software and hardware if required) to interface with PTU (Portable Test Unit) according to TS. The connection ports to the PTU shall make use of the standard IEEE RS-232 or USB connection.
휴대용 시험 장비: 통신시스템은 TS 에 따라 PTU(휴대용 시험 기기)와 연결하기 위한 규정을 가질 것이다(필요한 경우 소프트웨어와 하드웨어). PTU로의 접속 포트는 표준 IEEE RS-232 또는 USB 접속을 활용할 것이다.

7-4) Bench Test Equipment: The subcontractor shall supply two complete sets of each type of bench type shop test equipment for communication equipment (according to TS, as a minimum), to be delivered by the 50th production car.
벤치 검사 장비: 하도급자는 50번째 제작된 차량을 통해 배송될 통신 장비(최소한 TS 에 따라) 를 위한 각 유형의 벤치 형태 시험장비가 완비된 2세트를 제공한다.

- Printed Circuit Boards extender: The subcontractor shall provide Printed Circuit board extenders (fifty sets of each type) for all rack-mounted circuit boards, according to the requirements of TS. 
인쇄 회로 기판 확장기: 하도급자는 TS의 요건에 따라 모든 랙에 장착된 회로기판에  인쇄 회로 기판 확장기(각 형태별로 50 세트)를 제공한다

3.4.2 Spare 예비 부품

The Subcontractor shall propose the spare parts according to TS. Spare Parts and provide the following parts as a minimum, according to proposed in BAFO submission;
하도급자는 TS에 따라 예비 부품을 제안하며, BAFO 제출서에 제안된 내용에 따라 다음 부품을 제공한다

1) Communication Control panels installed in CAB	2 sets
1) 운전실에 장착된 통신 제어판	2세트

2) Doorway Control Panel, both high and low level complete	4 sets
2) 양쪽 위와 아래에 완비된 현관통로 제어판	4세트

3) Radio Communication System Complete (Including Antenna)	4 sets
3) 완비된 무선 통신 시스템(안테나 포함)	4세트

4) Destination Sign system, including all front and side signs, control equipment, control input devices, etc	3 sets
4) 모든 전방과 측면 표시판, 제어 장비, 제어 입력 장치 등을 포함하는 도착지 표시 시스템 …	3세트

5) Automatic Vehicle Location System, including all GPS system components and antennas, complete.	5 sets
5) 모든 GPS 시스템 구성요소와 안테나를 포함하는 무인 운반차 위치확인 시스템	5세트

6) All public Address and Intercom pre-amplifiers and amplifiers, completed assembly	8 sets
6) 모든 공개 어드레스와 인터컴 프리앰프와 증폭기, 완성된 어셈블리	8세트

7) Interior Speakers, including enclosure and grill	3 sets
7) 엔클로저와 그릴을 포함하는 내부 스피커	3세트

8) Exterior speakers, including enclosure and grill	3 sets
8) 엔클로저와 그릴을 포함하는 외부 스피커	3세트

9) Buzzer signal system, including all pushbuttons and buzzers.	2 sets
9) 모든 버튼과 부저를 포함하는 부저 신호 시스템	2 세트

10) Conductor’s communications control panel	4 sets
10) 전도체의 통신 제어판	4세트

11) All other communication system components not listed above, such as communication control unit	5 sets
11) 통신 제어 장치와 같은 위에 열거되지 않는 모든 기타 통신 시스템 구성요소	5세트

12) All printed circuit boards, circuits boards, logic boards, processor and micro-processor boards, and other related boards, used on all car system, all types (except for propulsion system)	12 sets
12) 모든 인쇄회로기판, 회로보드, 로직보드, 프로세서와 마이크로프로세서 보드, 모든 차량 시스템, 모든 형태(추진 시스템 제외)에서 사용된 기타 관련된 보드	12세트

3.5 Interface Responsibilities 인터페이스 책임

##### The subcontractor shall provide recommendations and specifications on the installation of all the subcontractor’s supply equipment. And the subcontractor shall investigate the control center condition, the yard condition and wayside condition of DENVER Railroad Division, and provide the wayside equipment installation proposal including the location of installing, wayside equipment drawing, installing procedure and tec.
하도급자는 모든 하도급자의 공급 시설의 설치에 대한 권고사항과 규격을 제공해야 한다.. 그리고 하도급자는 제어센터상태, 정차장 상태와 DENVER 철도부의 노변 상태를 조사하고, 설치 장소, 노변장비도면, 설치절차 등을 포함한 노변장치 설치 제안을 제공한다.

##### The subcontractor shall provide the interface information and performed the interface with Central Diagnostic Terminal (CDT).
하도급자는 인터페이스 정보를 제공하며, 중앙 진단 단자(CDT)로 인터페이스를 이행한다.

##### Rotem will perform the installing design and installing work of on-board communication system with the subcontractor’s information.
로템은 하도급자의 정보를 이용하여 회로 기판상에 있는 통신 시스템의 장착 설계와 장착 작업을 수행한다.

##### The subcontractor shall perform the installing design and installing work of wayside equipment after Rotem and DENVER’s approval.
하도급자는 로템과 DENVER의 승인 후 노변 장비의 장착 설계와 장착 작업을 수행한다.

##### The subcontractor shall provide the weight and the power consumption of all communication system. 
하도급자는 모든 통신시스템의 중량과 전력 소비를 제공한다.

3.6 Design Information	설계 정보

##### The Subcontractor shall provide all necessary documents and deliverables for Rotem according to the time schedule defined by Rotem. The Subcontractor shall provide the interface information, which possibly affects performance, fitting, and form, from Rotem. The documents and the time schedule are listed and specified in Part Ⅱ of this specification “Design Information”.
하도급자는 로템에 의해 정의된 시간일정에 따라 로템을 위해 모든 필요한 문서와 배송상품을 제공한다. 하도급자는 로템의 성능, 피팅 및 형태에 아마도 영향을 주게 되는 인터페이스 정보를 제공한다. 문서와 시간일정은 본 규격서의 Part Ⅱ “설계정보”에 수록되고, 규정된다.

##### The Subcontractor shall provide the technical requirement and design information. (refer to section 4 and 5 of this PTS)
하도급자는 기술조건과 설계정보를 제공한다. (이 PTS의 4와 5를 참조한다)

##### All drawing shall be provided by Autocad file. 모든 도면은 오토캐드 파일로 제공된다.

3.7 Testing and Inspection 시험과 검사

##### The subcontractor shall be responsibility for a compressive series to tests to be performed to verify the suitability of design and workmanship of each car according to the requirement in the TS. And the subcontractor shall provide the test procedure and the test report after perform the each test.
하도급자는 TS의 요건에 따라 각 차량의 설계 및 작업상태의 호환성을 확인하기 위해 이행될 압축 시리즈에 대해 책임진다. 하도급자는 각 시험을 이행하고 난 후에 시험 절차서와 시험 보고서를 제공한다.

3.8 Operation & Maintenance Manual 작동 & 유지보수 설명서

##### The Subcontractor shall provide all the publication specified in the of TS. The requirement for Operation, Maintenance Manuals and Spare Parts Catalogues shall be provided for Approval of Rotem according to the time schedule defined by Rotem.
하도급자는 TS에 규정된 모든 출판물을 제공할 것이다. 작동, 유지보수 설명서 및 예비부품 카탈로그를 위한 요건은 로템에 의해 정의된 시간일정에 따라 로템의 승인에 대해 제공된다.

##### The Subcontractor shall provide softcopy for all O&M Manual according to detail requirement and required formats provided from Rotem.
하도급자는 세부 요건과 로템으로부터 제공된 필수 형식에 따라 모든 O&M 설명서를 위한 소프트카피를 제공한다.

##### The Operation and maintenance manual shall follow the sample in the Appendix A “SAMPLES” of TS.
운영 및 유지보수 설명서는 TS의 부록 A “견본”에 있는 사례를 따른다.

3.9 Training 교육

##### The Subcontractor shall provide comprehensive training to the DENVER Employer's staff (maintenance, operating, training instructor and engineering) in accordance with the TS. The training activities and works for the communication system shall be approved by Rotem.
하도급자는 TS 에 따라 DENVER 고용주의 직원(유지보수, 작동, 교육강사 및 엔지니어링)에게 포괄적인 교육을 제공한다. 통신 시스템을 위한 교육활동과 작업은 로템의 승인을 받는다.

##### The subcontractor shall prepare the training manual and provide it. The training manual shall follow the sample in the Appendix A “SAMPLES” of TS
하도급자는 교육설명서를 준비하고, 이를 제공한다. 교육설명서는 TS의 부록 A “견본”에서 “사례”를 따른다.

3.10 Warranty 보증

##### The subcontractor has sole responsibility under this Contract to maintain sufficient warranty spare parts in this stock to support the warranty period requirements, according to the DENVER Technical specification and Contract for supply of equipment manufactured specifically for DENVER.
하도급자는 DENVER 기술규격 및 DENVER 전용으로 제조된 장비의 공급 계약에 따라 보증기간  요건을 지원하기 위해 이 재고품에서 충분한 보증예비부품을 유지해야 하는 본 계약상의 유일한 책임을 진다.