덴버 방송장치 현황

- PEI to OCC Call

4005/4006

4005호 차량에 Access Point에 문제가 있음. 4005호에 key-up하여 PEI to OCC call을 시도 하였을때 연결이 안됨. 4006호에 key-up하였을때는 정상적으로 연결됨.

4053/4054

PEI to OCC call 문제가 발생하여확인한 결과 PAC-INT 보드 단품 문제가 있었고 4054번호  VOIP 보드가 간혹 연결이 안되는것을 발견함. 양차 VOIP보드를 교체하였으나 문제는 4053으로 옴겨가지 않음. 4054 차량에 MOXA switch로 연결되는 선을 뽑고 연결 시도하니 전혀 문제가 없음. 우진산전 본사 품질팀과 확인하니 이전에도 비슷한 문제가 있었음을 알았고 이 문제는 MOXA switch 설정 문제임으로 결론남. 전송되는 데이타가 loop에 빠지면서CNCS process 과부하를 줌으로 CNCS 과열문제의 원인으로도 의심됨.

4055/4056

PEI to OCC call 문제는 VOIP보드와 PEI 볼륨 낮은 문제로 판단됨. PEI볼륨 낮은 문제는 PEI안의 볼륨 저항 조정으로 조치가능함. 그러나 현재 차량에 접근하지 못하여 대응 불가능. 여러번 차량 요청을 하였으나 차량을 de-rail이 안되어 접근 불가능함.

- CNCS 문제

현재 문제가 제일 많은 제품. 현재 CNCS보드 2량이 차에서 비었음. 문제의 원인은 과열로 보아 온도 측정기와 온도 스티커를 적용하여 온도 프로파일을 리뷰하려는 계획.

CNCS의 프로세서가 들어간 CONGA보드가 단종되어 새로운 보드를 제작하려면 대체품이 필요함. 연구소에서 대체품 검토중.

- ANSM

4035/4036

현장의 Rick씨는 Main.exe프로그램에 한국에서 보내준 ANSM 설정값을 입력하여 확인하였으나, 너무 민감하게 반응하여 차량에서 직접 설정값을 tuning중.

4061/4062

이차량은 모든 시험이 끝났으나 ANSM 때문에 시행청에서 인수가 안되고 있음. 여러번 차량의 ANSM을 점검하려 시도하였으나 차량이 접근불가능한 track에 있었음. 2/6/17에 차량에 접근이 가능하여 ANSM모두 시험해보니 모두 정상 동작함. 설정값만 맞추면 인수시험 통과할것으로 예상됨.

- Cab Latching Software

총 3번의 시험을 하였고 반영되어야하는 기능은 아래와 같음

- Key-up하고 차량에서 바로 방송을 할수 있도록 조치. 기존 소프트웨어는 차량에서 key-up하고 route id를 입력했을때, 처음으로 key-up한 차량은 방송이 안됨. Key-off를 하고 반대편 차량에서 key-up을 해야지만 방송이 시작함.

- Key-up하고 route id를 입력한 다음, key-off 후 반대차량에서 key-up했을때 다음 route id로 자동 변경됨. 예를들어 4031호에 route id 10을 입력하였다면, 4032호에서 key-up을 하면 자동으로 route id 11이 되어야함.

- 한 차량에서 key-up을하고 route id를 입력 후, key-off 하고 다시 같은 차량에서 key-up을 하면 처음에 입력하였던 route id가 유지되어야함.

첫 시험을 진행한 소프트웨어로 위 a 조건은 만족됨. 두번째 시험으로 b와 c 조건을 시험하였으나 정상적으로 동작하지 않음. 세번째 시험을 cab-latching hardware이 적용이 안된 차와 적용이 된차를 비교함. 현장에 Rick씨는 cab-latching hardware이 없는 차량은 모든 조건이 반영되었다고 보고함. 그러나 권영진 과장이 보낸 로그를 검토하였을때, 그렇지 않은것을 확인함. Cab-latching hardware이 적용된 차는 되었다 안되었다 함.

- RS-485 Board Replacement

2/15/17에 보드 교체 작업 진행 시작.

- Software Update

현재 업데이트가 필요한 소프트웨어들은 CRA-Main, CRA-FTP, CRA-PAC임. 현재 4055 ~ 4066, 4033, 4034, 4047, 4048차량 외엔 완료됨.