DENVER RTD EAGLE P3 
COMMUNICATION SYSTEM

FIELD MODIFICATION INSTRUCTIONS 
FMI #14: ANSM 교체 작업

| CONTRACT NO. | P110701149 |
| --- | --- |
| CDRL NO. | N/A |
| WIS DOC. NO. | 42A-2016-00?? |
| REVISION: | 1.0 |
| DESIGNED: | D. S. JANG |
| REVIEWED: | J. Y. LEE |
| APPROVED: | B. J. JONE |
| DATE: | 3/16/2017 |

Record of Revisions

| Rev. | Date | Description | Entered By |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 3/16/2017 | Initial release | D. S. Jang |

Table of Contents

1. Introduction	4

2. Summary	4

3. ANSM 수리 방법.	4

4. Instructions	5

5. Testing	6

Introduction

This FMI provides instructions to install the ANSM.

Summary

덴버 전체 차량에서 ANSM 불량 확인. 로템 필라 공장 차량 서지 시험 단계에서 ANSM 마이크가 충격으로 소손 된것으로 추정. 로템과 협의하여, ANSM 수리 진행.

수리 품에 대한 추가 고장 발생은 없음.

ANSM 수리 방법.

- ANS Microphone 의 불량 MIC를 정상 품으로 교체 한다.

- 우진산전 시험 SET 및 검사 장비를 이용하여 기능 시험을 실시.

Figure 1 – ANSM 각 부품 명칭

Figure 2 – ANSM 실품사진

| FIG & INDEX NUMBER |  | PART NUMBER | C/L | DESCRIPTION |  | UNITSPER ASSY | SUPPLIER PART NO. | SUPL CODE | USED ON CODE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0- |  | ESP01390 |  | ANS MICROPHONE |  | REF | R1D1361-21499 | WJIS | SAB |
|  | -1 |  |  | . MICROPHONE |  | 1 | AOM-4544P-2 | PJU | SAB |
|  | -2 |  |  | . BRACKET |  | 1 | ,A366-91,t.5 | WJIS | SAB |
|  | -3 |  |  | . CONNECTOR |  | 1 | FRITS4106F14S-07SB1F6 | GLENA | SAB |
|  | -4 |  |  | . CABLE GRAND |  | 1 | PG7 | DONGA | SAB |
|  | -5 |  |  | . NAME LABEL |  | 1 | COTTON PAPER | WJIS | SAB |
|  | -6 |  |  | . MICROPHONE CAP |  | 1 | AL6063 | WJIS | SAB |
|  |  |  |  | CODE | USE ON |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S A B | Single Car Married Pair A-Car Married Pair B-Car |  |  |  |  |

Instructions

1) Place the COMCB to OFF position

2) Fasten 2 mounting bolts on the ANSM-1.

3) Fasten 2 mounting bolts on the ANSM-2.

4) Place the COMCB to ON position

Figure 3 – ANSM Location

ANSM

(Ambient Noise Sensor Microphone)

Figure 4 – ANSM 장착 상태.

Testing

1) 외부에 소음이 차단된 환경에서 CCP 장치를 이용하여 시뮬레이션을 실시한다.

2) 실내 스피커 자동방송 음량 상태를 확인한다.

3) 자동 방송 과 방송 사이에 ANSM 마이크에 스마트폰을 이용하여, 화이트 노이즈를 입력을 유지한다.(최소 3초이상)

4) 다음 자동방송 음원 출력시 볼륨이 상승한 것을 확인 할 수 있다.

- ANSM 마이크 동작 상태는 차량 주변 노이즈에 동작 상태가 상이 할 수 있다.  따라서, 사용자는  CRA-CNSM(MAIN SW)에 동작 값을 설정할 수 있다.

1단계 기본값 : 2650  (+- 100단이로 변경)

2단계 기본값 : 3406  (+- 100단이로 변경)