DENVER RTD EAGLE P3 
COMMUNICATION SYSTEM

FIELD MODIFICATION INSTRUCTIONS 
FMI #16: PA announcement

Hardware, software updates.

| CONTRACT NO. | P110701149 |
| --- | --- |
| CDRL NO. | N/A |
| WIS DOC. NO. | 42A-2017-0068 |
| REVISION: | 1.0 |
| DESIGNED: | D. S. JANG |
| REVIEWED: | J. Y. LEE |
| APPROVED: | B. J. JONE |
| DATE: | 7/18/2017 |

Record of Revisions

| Rev. | Date | Description | Entered By |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 7/18/2017 | Initial release | D. S. Jang |

Table of Contents

1. Introduction	4

2. Summary	4

3. Instructions	4

3.1	Location of Equipment	4

3.2	HARDWARE UPDATE DESCRIPTION	7

3.2.1	FAN Installation Method	7

3.2.2	FAN Operation Method	8

3.2.3	FAN Operation Results	9

3.3	Software Update DESCRIPTION	10

3.3.1	Algorithm Block Diagram	10

3.3.2	현재 문제점.	11

3.4	VERSION ChECK	12

4. Tracking	12

Introduction

This FMI provides instructions to install the Communication System update to the vehicles.

Summary

This FMI applies to following software & Hardware configuration item:

- CRA FAN Install.

- CCP SW change.

Instructions

Location of Equipment

Following figures show the location of equipment to be updated.

Figure 1 –CRA-FAN Install.

Figure 1 – CRA Location

Figure 2 – CCP Location

HARDWARE UPDATE DESCRIPTION

: CRA-CNCS에서 GPS 데이타 처리 과정에서 과부하에 따른 CPU 고온 현상이 발생하여, 자동 방송 이상 동작이 발생 따라서 FAN을 이용한 강제 냉각 방식을 실시한다.

FAN Installation Method

1) CRA 장치를 차량에서 분리 한다.

Figure 4 – CRA.

2) CRA 측면 볼트를 사용하여, FAN을 고정 한다.

Figure 5 –  FAN Install.

3) CAR에 FAN을 설치한 모습.

<Before FAN installation>

<After FAN installation>

<Before FAN installation>

<After FAN installation>

FAN Operation Method

1) Use train power as operating power

2) The operating temperature can be set by the temperature sensor.

3) The FAN operates when the CRA ambient temperature is higher than the set temperature.

<FAN >

<temperature sensor>

<FAN >

<temperature sensor>

Figure 6 – FAN components.

FAN Operation Results

: FAN을 설치하여 TEST 결과,

-> CPU 내부 온도 95  62도.

-> CNCS 발열판 75  43도.

# Before

4066 CRA-CNCS Heating plate temperature change.

<CRA-CNCS Heating plate >

maximum 75℃ / Average 70℃

<CRA CNCS ambient temperature >

maximum 40℃ / Average 30℃

# 4066 CRA-CNCS heat plate temperature is 70℃ on average.

# After

4066 CRA-CNCS Heating plate temperature change.

<CRA-CNCS Heating plate >

maximum 43℃ / Average 40℃ 이상

<CRA CNCS ambient temperature >

maximum 35℃/ Average 30℃

# 4066 CRA-CNCS heat plate temperature is 40℃ on average.

Software Update DESCRIPTION

Algorithm Block Diagram

(1) PTC로 부터 GPS데이터를 Ehternet 통신으로 수신 한다.

(2) CRA는 이더넷 데이타중 해당 차량에 해당하는 GPS 데이타를 식별하여 485 통신으로 컨버팅 한다.

(3) CCP는 수신한 485통신 GPS 데이타를 이용하여 스케줄 데이타를 검색한다. 검색 결과에 따라, 자동방송 음원 플레이 정보를 CRA로 송부 한다.

(4) CRA는 자동 방송을 플레이 하고, 플레이 정보는 PAC-MCU와 공유하며, AMP를 통해 스피커로 출력 된다.

현재 문제점.

1) 변경전.

: 현재 CCP는 CRA가 주는 GPS 데이타 정보에 대하여, 확인 작업을 하지않는다.

2) 변경후.

: CRA로 부터 수신한 GPS데이타를 필터 알고리즘에 의해 확인 작업을 하고, 비정상적인 데이타로 판단되면, 후부 CRA 와 통신하여, 정보를 처리 한다.

VERSION ChECK

Use the MDS Software Version menu to verify the updated software versions.

- CCP : 1.0.06

Tracking

Status of the field modification activities will be tracked and managed for car number and items completed. The progress will be reported to DTP/H-Rotem in daily basis as the modification proceeds.