- CCP S/W 수정 범위

  - Cab Key 신호 관련 수정.

    - 인식

- Key On 신호는 기존 방식 유지.

    - 해제

-  Key Off시 Conduct Key 신호가 인가 될 때 까지, 정보를 유지 하는 기능 추가.

  - Conduct Key 신호 수정.

    - UI 수정.

-  화면 우측, CON KEY 상태 값을 삭제 또는 Cab Key로 연동 구현.

    - 현재 S/W의 기반 S/W는 Cab Key와 Conduct Key를 기반으로 UI 제한 기능 수정.

- Cab key가 Active 된 경우 : 모든 기능 사용.

- Conduct가 Active 된 경우 : HOME, CHECK, PEI, HELP 기능만 사용가능.

- Main S/W 수정 범위

  - Cab Key 신호 관련 수정.

    - 인식

- Key On 신호는 기존 방식 유지.

    - 해제

- Key Off시 Conduct Key 신호가 인가 될 때까지, 정보를 유지 하는 기능 추가.

  - OCC 메시지 관련 처리.

    - Conduct key가 인가 되기 까지 OCC 통신 담당 기능 처리.

- OCC 대승객 방송 기능 지원.

- OCC 방송 Message 기능 지원.

- 사전 시험 정보 Cab Key와 Conduct Key가 인가되는 시점 정보 필요.

  - 4001-4002-4003-4004가 연결되었을 경우.(중련 구성 예)

    - 4001에서 Cab Key On -> Off시 통신 Master는 4001상태.

    - 4004에 Cab Key를 넣을 경우, 4001차량의 Conduct Key 신호와, 4004의 Cab Key가 인가되는 시점의 정보 필요.

    - Cab Key가 인가된 경우, 4001에서 우선 Master 정보를 해제 후, 4004가 통신 Master를 잡아야 함으로 정확한 시간 측정 필요.

※ 4004에 Cab key를 넣을 경우, 4001, 4002, 4003, 4004의 Conduct Key 신호가 어떻게 변하는지 확인 필요.(방송장치는 중련된 차량의 어느 운전실에서도 Cab Key 투입이 가능함으로, 명확한 확인이 필요)

- S/W 수정 일정.

- 로템 측에서 시행청에 S/W 변경에 대한 사전 협의가 이루어 져야 함.

3월 출장에서 (주)우진산전인 이미 위 기능에 대하여, 시행청 입회시험을 완료한 상태임.

- S/W 수정 전 로템 측에서, Conduct 신호 변경 가능 유무 확답 및 3번 항의 시험이 이루어 져야 S/W 수정이 가능함.

| 일정 항목 |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCP | Cab Key |  |  |  |  |  |  |
|  | UI 기능 |  |  |  |  |  |  |
| Main | Cab Key |  |  |  |  |  |  |