# 1. 단편성 경우

| 순서 | 구분 | 설명 | Train Configuration |  | C/I Position |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4001 | 4002 | 4001 | 4002 |
| ⓐ |  | 4001호에서 Cab Key On | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x02 |
| ⓑ |  | 이어서 4001호에서 Cab Key Off | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x02 |
| ⓒ |  | 4002호에서 Cab Key On | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x01 |
| ⓓ |  | 이어서 4002호에서 Cab Key Off | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x02 |

# 2. 4량 2중련 경우

# a. 중련 연결시

| 순서 | 구분 | 설명 | Train Configuration |  |  |  | C/I Position |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 |
| ⓐ |  | 4002호에서 Cab Key On | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x01 | 0x01 | 0x02 |
| ⓑ |  | 이어서 4002호와 4003호를 연결 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓒ |  | 4003호에서 Cab Key On | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 |
| ⓓ |  | 이어서 4003호와 4002호를 연결 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 |

# b. 중련 분리시

| 순서 | 구분 | 설명 | Train Configuration |  |  |  | C/I Position |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 |
| ⓐ |  | 4002호에서 Cab Key On | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓑ |  | 이어서 4002호와 4003호를 분리 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x01 | 0x01 | 0x02 |
| ⓒ |  | 4003호에서 Cab Key On | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 |
| ⓓ |  | 이어서 4003호와 4002호를 분리 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 |

# c. 중련 운행시

| 순서 | 구분 | 설명 | Train Configuration |  |  |  | C/I Position |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 |
| ⓐ |  | 4001호에서 Cab Key On | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 |
| ⓑ |  | 이어서 4001호에서 Cab Key Off | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 |
| ⓒ |  | 4004호에서 Cab Key On | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓓ |  | 이어서 4004호에서 Cab Key Off | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓔ |  | 4002호에서 Cab Key On | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓕ |  | 이어서 4002호에서 Cab Key Off | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓖ |  | 4003호에서 Cab Key On | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 |
| ⓗ |  | 이어서 4003호에서 Cab Key Off | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 |

- 중련 분리는 반드시 분리 전에 모든 운전실 Cab Key Off를 확인하고,

중간 운전실 중 하나의 운전실에만Cab Key On하여 차량을 분리한다.

중련 연결도 상기 절차와 동일하다.

# 3. 6량 3중련 경우

# a. 3중련 연결시

| 순서 | 구분 | 설명 | Train Configuration |  |  |  |  |  | C/I Position |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 |
| ⓐ |  | 4002호에서 Cab Key On | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 |
| ⓑ |  | 이어서 4002호와 4003호를 연결 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓒ |  | 4005호에서 Cab Key On | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 |
| ⓓ |  | 이어서 4005호와 4004호를 연결 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 |
| ⓔ |  | 4003호에서 Cab Key On | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 |
| ⓕ |  | 이어서 4003호와 4002호를 연결 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 |
| ⓖ |  | 4004호에서 Cab Key On | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 | 0x01 | 0x02 |
| ⓗ |  | 이어서 4004호와 4005호를 연결 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |

# b. 3중련 분리시

| 순서 | 구분 | 설명 | Train Configuration |  |  |  |  |  | C/I Position |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 |
| ⓐ |  | 4002호에서 Cab Key On | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓑ |  | 이어서 4002호와 4003호를 분리 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 |
| ⓒ |  | 4005호에서 Cab Key On | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 |
| ⓓ |  | 이어서 4005호와 4004호를 분리 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 |
| ⓔ |  | 4003호에서 Cab Key On | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 |
| ⓕ |  | 이어서 4003호와 4002호를 분리 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 |
| ⓖ |  | 4004호에서 Cab Key On | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓗ |  | 이어서 4004호와 4005호를 분리 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 | 0x01 | 0x02 |

# c. 3중련 운행시

| 순서 | 구분 | 설명 | Train Configuration |  |  |  |  |  | C/I Position |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 |
| ⓐ |  | 4001호에서 Cab Key On | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 |
| ⓑ |  | 4001호에서 Cab Key Off | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 |
| ⓒ |  | 4006호에서 Cab Key On | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓓ |  | 4006호에서 Cab Key Off | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓔ |  | 4002호에서 Cab Key On | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓕ |  | 4002호에서 Cab Key Off | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓖ |  | 4005호에서 Cab Key On | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 |
| ⓗ |  | 4005호에서 Cab Key Off | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 |
| ⓘ |  | 4003호에서 Cab Key On | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 |
| ⓙ |  | 4003호에서 Cab Key Off | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 |
| ⓚ |  | 4004호에서 Cab Key On | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓛ |  | 4004호에서 Cab Key Off | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |

# 4. 8량 4중련 경우

# a. 4중련 연결시

| 순서 | 구분 | 설명 | Train Configuration |  |  |  |  |  |  |  | C/I Position |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 |
| ⓐ |  | 4002호에서 Cab Key On | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 |
| ⓑ |  | 이어서 4002호와 4003호를 연결 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x80 | 0x40 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓒ |  | 4003호에서 Cab Key On | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 |
| ⓓ |  | 이어서 4003호와 4002호를 연결 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |
| ⓔ |  | 4004호에서 Cab Key On | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 |
| ⓕ |  | 이어서 4004호와 4005호를 연결 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x80 | 0x40 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓖ |  | 4005호에서 Cab Key On | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 |
| ⓗ |  | 이어서 4005호와 4004호를 연결 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |
| ⓘ |  | 4007호에서 Cab Key On | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 |
| ⓙ |  | 이어서 4007호와 4006호를 연결 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |

# b. 4중련 분리시

| 순서 | 구분 | 설명 | Train Configuration |  |  |  |  |  |  |  | C/I Position |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 |
| ⓐ |  | 4002호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x80 | 0x40 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓑ |  | 이어서 4002호와 4003호를 분리 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 |
| ⓒ |  | 4003호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |
| ⓓ |  | 이어서 4003호와 4002호를 분리 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 |
| ⓔ |  | 4004호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x80 | 0x40 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓕ |  | 이어서 4004호와 4005호를 분리 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 |
| ⓖ |  | 4005호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |
| ⓗ |  | 이어서 4005호와 4004호를 분리 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 |
| ⓘ |  | 4007호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |
| ⓙ |  | 이어서 4007호와 4006호를 분리 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x02 |

# c. 4중련 운행시

| 순서 | 구분 | 설명 | Train Configuration |  |  |  |  |  |  |  | C/I Position |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 |
| ⓐ |  | 4001호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |
| ⓑ |  | 4001호에서 Cab Key Off | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |
| ⓒ |  | 4008호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x80 | 0x40 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓓ |  | 4008호에서 Cab Key Off | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x80 | 0x40 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓔ |  | 4002호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x80 | 0x40 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓕ |  | 4002호에서 Cab Key Off | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x80 | 0x40 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓖ |  | 4007호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |
| ⓗ |  | 4007호에서 Cab Key Off | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |
| ⓘ |  | 4003호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |
| ⓙ |  | 4003호에서 Cab Key Off | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |
| ⓚ |  | 4006호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x80 | 0x40 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓛ |  | 4006호에서 Cab Key Off | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x80 | 0x40 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓜ |  | 4004호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x80 | 0x40 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓝ |  | 4004호에서 Cab Key Off | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x80 | 0x40 | 0x20 | 0x10 | 0x08 | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| ⓞ |  | 4005호에서 Cab Key On | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |
| ⓟ |  | 4005호에서 Cab Key Off | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x03 | 0x01 | 0x02 | 0x04 | 0x08 | 0x10 | 0x20 | 0x40 | 0x80 |