DENVER RTD EAGLE P3 
COMMUNICATION SYSTEM

FIELD MODIFICATION INSTRUCTIONS 
FMI #19: HARDWARE MODIFICATION

| CONTRACT NO. | P110701149 |
| --- | --- |
| CDRL NO. | N/A |
| WIS DOC. NO. | ???????? |
| REVISION: | 1.0 |
| DESIGNED: | D. S. JANG |
| REVIEWED: | J. Y. LEE |
| APPROVED: | B. J. JONE |
| DATE: | 2/08/2018 |

Record of Revisions

| Rev. | Date | Description | Entered By |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2/08/2018 | Initial release | D. S. Jang |

Table of Contents

1. Introduction	4

2. Summary	4

3. 회로 변경 내용.	4

3.1	DOP / PEI 변경 내용.	4

3.2	CCP 변경 내용.	6

4. Instructions	7

4.1	DPO Instructions	7

4.2	PEI Instructions	9

4.3	CCP Instructions	10

5. Testing	11

Introduction

This FMI provides instructions to install the DPO,PEI and CCP.

Summary

This modification intends to implement the engineering change proposed as RNE1002- U518-11. The modification applies to DPO,PEI and CCP units installed on the whole fleet.

회로 변경 내용.

DOP / PEI 변경 내용.

현재 DPO / PEI NC 원인 분석 결과, 발생의 90%는 스피커 출력 AMP IC MP7720의 동작 불량으로 발생한다.

초기 AMP IC 설계 진행시, 스피커 출력단의 오디어 출력 레벨을 안정화 시키기 위해, 10KΩ 저항을 사용 하였으여(AMP IC 레퍼런스 회로 도용) 설계 진행 되었다.

하지만 10KΩ은 AMP IC에 전류 부하를 발생 시키고, AMP IC 동작 불능을 발생 시켰다.

따라서, 10KΩ  332P capacitor 로 변경하여, 외부 노이즈를 바이페스 시키는 회로로 변경 하고자 한다.

이미 2017년도 타 프로젝트에서 변경회로를 적용하여, 검증 하였다.

Figure 1 – DPO / PEI Block Diagram

Figure 2 – DPO/PEI Board schematics

| Description | Before Improvement | After Improvement | Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| DPO | R17 1OK Ω | 332P | capacitor |
| PEI | R32 1OK Ω | 332P | capacitor |

CCP 변경 내용.

CCP 통신 불량 원인 분석 결과, RS-485 통신 RTS 불량으로 확인 되었다.

CCP Board 는 74LS123 IC를 이용하여, RS-485 RTS 제어를 하는데, capacitor 와 Resistor를 이용하여, RTS 제어 시간을 컨트롤 한다.

Figure 3 – CCP Borad RTS 제어 회로.

1) Before Change.

Figure 4 – Before RTS 제어 회로.(R296 1.2KΩ)

기존 CCP Borad RTS 제어는, 전송 DATA 전송 후 Delay Time을 50ns 로 설계 되었다. Delay Time이 너무  짧아 외부 요인에(노이즈, 파워전원) 의해 RTS 제어 시간에 변동이 발생하여, RS-485 통신 불량을 발생 한다.

2) After Change.

Figure 5 – After RTS 제어 회로.(R296 10KΩ)

기존 Resistor 1.2 K Ω에서 Resistor 10K Ω으로 변경하여, Delay Time 을 50ns 약 1.7ms 로 약 3만배 증가 시켰다(1,700,000ns / 50ns = 34000)

외부 요인에 의해 RTS가 변동 되어도 RS-485 통신에는 지장이 없다.

| Description | Before Improvement | After Improvement | Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| CCP | R296 1.2K Ω | R296 10K Ω | Resistor |

Instructions

DPO Instructions

1) Place the COMCB  and  PICB to OFF position

2)Unscrew 4 mounting bolts on the DPO and PEI and CCP

3) Remove the DPO / PEI  / CCP

4) 지정된 장소에서 PCB 작업 실시.

5) Installation the DPO / PEI /CCP

6) Place the COMCB  and PICB to ON position

Figure 6 – DOP Location

Figure 7 – DOP Board PCB

PEI Instructions

Figure 8 – PEI Location

Figure 9 – PEI Board PCB

CCP Instructions

Figure 10 – CCP Location

Figure 11 – CCP Board PCB

Testing

1) Key-on the cab

2) Using the CCP touchscreen, enter route number 10 or 11

3) Run the route simulation

4) Verify the simulated announcements and displays function appropriately.