STP

    - Fun-REQ-PAC-Device-Status-01

      - Special Requirements

None

      - Features to be Tested

| Features to be Tested | Tests |  | Test Case ID |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Test Step | Expected Output |  |
| Query Train Line IC Live Device Status | 1) #4001에서 External Interface Signals 테스트 보드의 CRA(MA), CAB 포트 신호를 ON한다. 2) #4003에서 External Interface Signals 테스트 보드의 DPO Live 신호를 ON 한다. 3) #4003에서 External Interface Signals 테스트 보드의 DPO Live 신호를 OFF 한다. | 1) #4001 CRA(MA)에 캡온 되어 #4001, #4002, #4003, #4004로 열차 구성이 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인 된다. 2) #4001 PAC에서도 #4003 DPO Live 신호가 ON 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인 된다. 3) #4001 PAC에서도 #4003 DPO Live 신호가 OFF 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인 된다. | TC-PAC-DEVICE-STATUS-01-01 |
|  | 1) #4003에서 External Interface Signals 테스트 보드의 DPH Live 신호를 ON 한다. 2) #4003에서 External Interface Signals 테스트 보드의 DPH Live 신호를 OFF 한다. | 2) #4001 PAC에서도 #4003 DPH Live 신호가 ON 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인 된다. 3) #4001 PAC에서도 #4003 DPH Live 신호가 OFF 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인 된다. | TC-PAC-DEVICE-STATUS-01-02 |

      - Pass/Fail Criteria

Each feature must pass all of its test cases in order to pass this test.

STR

Fun-REQ-PAC-Device-Status-01 Test

Fun-REQ-PAC-Device-Status-01 features passed all the tests.

Fun-REQ-PAC-Device-Status-01 features was tested to validate’ Query Train Line IC LIVE Device Status’ satisfaction.

The following test documents are associated with this test.

SEPTA PAC Software Test Plan section 12.4.10.

| Query Train Line IC LIVE Device Status | TC-PAC-DEVICE-STATUS-01-01 | 1) #4001에서 External Interface Signals 테스트 보드의 CRA(MA), CAB 포트 신호를 ON한다. 2) #4003에서 External Interface Signals 테스트 보드의 DPO Live 신호를 ON 한다. 3) #4003에서 External Interface Signals 테스트 보드의 DPO Live 신호를 OFF 한다. | 1) #4001 CRA(MA)에 캡온 되어 #4001, #4002, #4003, #4004로 열차 구성이 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인 된다. 2) #4001 PAC에서도 #4003 DPO Live 신호가 ON 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인 된다. 3) #4001 PAC에서도 #4003 DPO Live 신호가 OFF 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인 된다. | 1) #4001 CRA(MA)에 캡온 되어 #4001, #4002, #4003, #4004로 열차 구성이 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인. 2) #4001 PAC에서도 #4003 DPO Live 신호가 ON 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인. 3) #4001 PAC에서도 #4003 DPO Live 신호가 OFF 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인. | Pass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TC-PAC-DEVICE-STATUS-01-02 | 1) #4003에서 External Interface Signals 테스트 보드의 DPH Live 신호를 ON 한다. 2) #4003에서 External Interface Signals 테스트 보드의 DPH Live 신호를 OFF 한다. | 2) #4001 PAC에서도 #4003 DPH Live 신호가 ON 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인 된다. 3) #4001 PAC에서도 #4003 DPH Live 신호가 OFF 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인 된다. | 2) #4001 PAC에서도 #3004 DPH Live 신호가 ON 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인. 3) #4001 PAC에서도 #4003 DPH Live 신호가 OFF 된 것을 카라인 패킷 뷰어에서 확인. | Pass |